ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS A LA RED DE ALCANTARILLADO.

## CAPITULO I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Las plantas depuradoras municipales, en general, están proyectadas para tratar aguas de origen doméstico mediante procesos de tipo biológico.

Estas plantas, que son adecuadas a las características del agua residual doméstica, son muy sensibles a los vertidos de origen industrial, a los tóxicos, a las variaciones de la acidez y, en general, a la presencia de cualquier componente en las aguas a tratar, cuyas características no se ajusten a las habituales de dichos vertidos domésticos.

A estos efectos, se emiten estas ordenanzas municipales en aras a:

1.-Evitar la corrosión u otro ataque al alcantarillado y estaciones depuradoras.

2.-Evitar la obstrucción del alcantarillado.

3.-Prevenir el riesgo de fuego o explosión alcantarillado y plantas de tratamiento.

4.-Prevenir cualquier riesgo contra la salud de los operarios.

5.-Limitar la cantidad de las sustancias que puedan interferir con los procesos de tratamiento.

6.-Limitar las cantidades de las sustancias que entran en el alcantarillado, las cuales puedan ser vertidas después de pasar por la planta de tratamiento, con una concentración que exceda de los standard permitidos.

7.-Implantar en las instalaciones industriales los sistemas de depuración mínimos indispensables para las materias perjudiciales para colectores y alcantarillas.

8.- Conseguir que los citados tratamientos depuradores eliminen los elementos tóxicos y corrijan las características físico- químicas que puedan afectar a los procesos biológicos de depuración de la planta municipal.

9.- Limitar la concentración de sustancias tóxicas en el fango que impidiera su utilización posterior.

10.-Establecer, en su caso, una norma para que las industrias que utilicen las depuradoras municipales para el tratamiento de parte o la totalidad de sus vertidos contribuyan económicamente en el coste de instalación y explotación de las  estaciones depuradoras.

#### CAPITULO II.

##### A) INTRODUCCIÓN

###### PRIMERA

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de los vertidos de aguas residuales procedentes de las instalaciones ubicadas en el Término Municipal de Baños de la Encina dirigida principalmente a la protección de la red de alcantarillado y de la Estación de Aguas Residuales. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la vigencia y aplicación de lo dispuesto en la Ley de protección Ambiental de la Junta de Andalucía, 7/1994 de 18 de mayo, y su reglamento, la Legislación de Aguas, la Normativa General sobre vertidos a cauces públicos y las demás disposiciones vigentes en la materia.

###### SEGUNDA

Se establece en el presente Reglamento las condiciones y limitaciones de los vertidos de aguas residuales no domésticas, describiéndose los vertidos inadmisibles y admisibles en las descargas a la red del alcantarillado.

###### TERCERA

El criterio seguido para este Reglamento es la admisión de vertidos que no afecten a los colectores y Estaciones Depuradoras, a la utilización de subproductos, ni al cauce receptor final, ni suponga riesgo para el personal de mantenimiento de las instalaciones.

CUARTA

El presente Reglamento tiene carácter vinculante, si bien el Ayuntamiento se reserva el derecho a establecer las modificaciones que juzgue necesarias en cualquiera de sus partes, si las circunstancias por las que se ha originado la elaboración lo aconsejaran.  Las modificaciones o normativas complementarias a que diera lugar la aplicación del Reglamento será comunicada a los afectados con suficiente antelación a la fecha de entrada en vigor de la misma, con objeto de que puedan adecuar sus instalaciones, en caso de que esto sea necesario.

###### QUINTA

El ámbito de aplicación de este Reglamento comprenderá a todas las industrias y locales que produzcan contaminantes vehiculados por agua y que se viertan a la red de alcantarillado municipal y su estación depuradora.

###### SEXTA

La entrada en vigor, aplicación y desarrollo del presente Reglamento cuanto se refiere al presente Reglamento será inmediata a su publicación, en cuanto se refiere a los vertidos que se incluyen en el capítulo de PROHIBICIONES. Para los vertidos admisibles, sujetos a LIMITACIONES, el plazo será como máximo de un año, con objeto de que se pueda adoptar por los usuarios afectados las medidas correctoras necesarias.

###### SÉPTIMA

Las instalaciones que produzcan vertidos a la red de colectores, deberán adoptar las medidas necesarias, revisiones de procesos o pretratamientos, a fin de que se cumplan los límites y condiciones que en él se desarrollan.

###### OCTAVA

El Ayuntamiento dará un plazo de seis meses con objeto de que los usuarios procedan a remitir al Ayuntamiento la declaración de sus vertidos previa a la solicitud del permiso de descarga, con objeto de que este pueda ser legalizado provisionalmente, a resultas de lo que se concluya en la solicitud correspondiente que se describe en los artículos 9 y 10 de las presentes Ordenanzas.

###### NOVENA

Esta declaración tendrá carácter anual obligatorio, si el Ayuntamiento no requiere información adicional en un momento determinado antes de este periodo.

B) DEFINICIONES.

ART. 1:	A efectos de este Reglamento se establecen las definiciones siguientes:

AYUNTAMIENTO: Ente jurídico responsable de las instalaciones públicas a las que se refiere el presente Reglamento y representantes del mismo.

AGUAS RESIDUALES: Aguas usadas procedentes de consumo humano, animal y/o de instalaciones que acarrean elementos o sustancias líquidas o sólidas distintas en calidad o cantidad a las que tenía en su abastecimiento de origen, diluidas o no, con cualquier agua subterránea, superficial o pluvial que se le haya incorporado.

AGUA RESIDUAL COMPATIBLE: Es toda aguas residual industrial que contienen una BDO 5 inferior a 450 mg/l. y menos de 700 mg/l. de sólido en suspensión además no contiene cantidades apreciables de contaminantes prohibidos o limitados en el capítulo III.

AGUAS PLUVIALES: Son las procedentes de la lluvia.

ALCANTARILLA PUBLICA: Todo conducto destinado al transporte de aguas residuales y/o pluviales.

BASURA: Desechos sólidos de todo tipo, resultante del manejo, distribución y consumo de alimentos y otros.

DBO 5: Cantidad de oxígeno, expresada en mg/l. , utilizada en la oxigenación bioquímica de la materia orgánica en condiciones normalizadas de laboratorio, durante cinco días, a una temperatura de 2Oº’ C.

DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO: Es una medida de la capacidad de oxigenación de un agua debida al contenido de materia orgánica e inorgánico.

###### CAPITULO III.  PROHIBICIONES Y LIMITACIONES EN LOS VERTIDOS.

ART. 2:	PROHIBICIONES: Quedan totalmente prohibidos los vertidos directos e indirectos a la red de alcantarillado de , todos los compuestos y materiales que de forma no exhaustiva y agrupados por afinidad o similitud de efectos, se señalan a continuación:

1.-Aguas procedentes de Almazaras y de instalaciones de aderezo de aceitunas.

2.- Cualquier líquido o vapor a una temperatura superior a los 55 ºC y los líquidos, gases o vapores provenientes de motores de combustión.

3.- Aguas o residuos, conteniendo aceites y/o grasas vegetales o animales, de un carácter o en cantidad tal que se requiera una atención especial en las instalaciones de tratamiento para su manejo, o que puedan provocar atascos en la red de conducciones.

4.- Desechos sólidos o viscosos que provoquen o puedan provocar obstrucciones en el flujo del alcantarillado, interfiriendo el adecuado funcionamiento del sistema de aguas residuales, al obstaculizar los trabajos de conservación y limpieza de la red de alcantarillado.

Los materiales prohibidos incluyen, en relación no exhaustiva: grasas, tripas o tejidos animales, estiércol, huesos, pieles o carnaza, entrañas, sangre, plumas, cenizas, carbonilla, arena, barro escorias, arenas, cal, trozos de piedras o de mármol, trozos de pos, granos, desechos de papel, maderas, plásticos, piezas de vajilla, envases de papel, de plásticos, residuos del procesado de combustibles o aceites lubricantes y similares y, en general, sólidos de tamaño superior a 1,5 cm., en cualquiera de sus dimensiones.

De modo expreso se prohibe la instalación y el funcionamiento de trituradoras domésticas o industriales, para evitar la incorporación de estos residuos a la red de alcantarillado.

5.-Cualquier sólido, líquido o gas tóxico o venenoso ya sea puro o mezclado con otros residuos, en cantidad que pueda constituir un peligro para el personal empleado de la limpieza y conservación de la red de colectores o Estación Depuradora u ocasionar alguna molestia pública.

A los solos efectos de su conocimiento los gases más frecuentes, las concentraciones máximas permisibles en la atmósfera de trabajo son: Dióxido de Azufre (5 p.p.m.), Monóxido de Carbono (100 p.p.m.), Cloro (1 p.p.m.) y Ácido Sulfídrico (20 p.p.m.).

6.- Aguas conteniendo sustancias tóxicas o venenosas.

7.-Aguas residuales con acidez (PH) inferior a 5 o mayor que 9,5 o con propiedades conocidas capaces de dañar las estructuras, el equipo o poner en peligro al personal encargado del mantenimiento del sistema.

8.-Líquidos, sólidos que provoquen corrosión en la red de saneamiento o en las instalaciones de depuración y todas las sustancias que puedan reaccionar con el agua para formar productos corrosivos.

9.-Líquidos, sólidos o gases que, incorporados a las aguas residuales den colorantes que no se eliminen en el proceso de tratamiento empleado en las estaciones depuradoras municipales, tales como barnices, tintes, disolventes orgánicos o detergentes no biodegradables.

10.- Desechos radioactivos o isótopos de vida media o concentración tales que puedan provocar daños en las instalaciones y/o peligro para el personal del mantenimiento de las mismas.

11.-Líquidos que contengan productos susceptibles de participar o depositar en la red de alcantarillado o de reaccionar con las aguas de ésta, produciendo sustancias comprendidas en cualquiera de los apartados del presente artículo.

Queda totalmente prohibido los vertidos a cielo abierto, ni alcantarillado fuera de servicio, ni la eliminación de los mismos por inyección al subsuelo. Asimismo está prohibido los vertidos a charcas, lagunas y cuencas endorréicas y zonas húmedas en general y cualquier vertido independiente y ajeno al sistema de alcantarillado del saneamiento integral del Término Municipal.

ART. 4.: Queda terminantemente prohibido, salvo en situaciones de emergencia o peligro, el empleo de agua de dilución en los vertidos.

ART. 5.: Queda prohibido el alcantarillado, por vertido a la red de parte de industrias farmacéuticas, como de centros sanitarios, de aquellos fármacos obsoletos y caducos que, aún no  habiendo sido citados de forma expresa anteriormente, puedan producir graves alteraciones en las estaciones depuradoras, aún en pequeñas concentraciones, como por ejemplo antibióticos.

ART. 6.: LIMITACIONES ESPECIFICAS: Se establecen a continuación las concentraciones máximas instantáneas de contaminantes permisibles en las descargas de vertidos no domésticos.

| Identificación | Valores límite |
| --- | --- |
| Temperatura (ºC) | 40 ºC |
| PH | 5,-9,5 |
| Sólidos sedimentables (mg/l) | 10 |
| Sólidos en suspensión (mg/l) | 500 |
| DQO (mg/l) | 650 |
| DBO5 (mg/l) | 350 |
| Cianuros libres (mg/l) | - |
| Cianuros totales (mg/l) | 1 |
| Cloruros (mg/l) | 1.500 |
| Fluoruros (mg/l) | 9 |
| Fosfatos (mg/l) | 100 |
| Sulfatos (mg/l) | 500 |
| Sulfuros (mg/l) | 5 |
| Fenoles (mg/l) | 10 |
| Conductividad (uS/cm) | 2.000 |
| Aceites y grasas vegetales (mg/l) | 200 |
| Detergentes (mg/l) | 10 |
| Aluminio (mg/l) | 20 |
| Arsénico (mg/l) | 1 |
| Bario | 20 |
| Boro | 1 |
| Cadmio | 1 |
| Zinc | 10 |
| Cobre total | 3 |
| Cobre disuelto | 0,6 |
| Cromo total | 3 |
| Cromo VI | 0,6 |
| Estaño | 5 |
| Hierro | 25 |
| Manganeso | 2 |
| Mercurio | 0,1 |
| Níquel | 1 |
| Plomo | 1,5 |
| Selenio | 1 |

ART. 7: Las relaciones establecidas en los artículos precedentes serán revisadas periódicamente y no se considerarán exhaustivas sino simplemente enumerativas.

ART 8.: Esta normativa es compatible con cualquier acuerdo especial que pudiera establecerse entre el Ayuntamiento y cualquier usuario de la red de Saneamiento cuando las circunstancias que concurran lo aconsejen.

En especial los usuarios que en sus vertidos sobrepasen alguno o varios de los límites de vertidos más arriba expresado estarán obligados a:

- Efectuar un tratamiento previo al vertido y sus instalaciones, de modo que a la subida de los mismos se cumplan las condiciones o límites de emisión antes señalados.

- Acordar con el Ayuntamiento, o entre varios usuarios de forma conjunta, el tratamiento específico para usuarios convertidos de características comunes, en este caso de ser el Ayuntamiento quien preste el servicio, podrá establecer tasas especiales, en función del volumen y características del vertido, que serían satisfechas por el usuario.

CAPITULO IV.  PERMISO DE VERTIDOS NO DOMÉSTICOS A LA RED DE

COLECTORES.

ART. 9. Solicitud de vertidos: Toda descarga de aguas residuales no domésticas, a la red de alcantarillado, deberá contar con su correspondiente autorización o permiso de vertido, proporcionado por el Ayuntamiento en la forma y condiciones que se detallan.

ART. 10.  Todos los usuarios que tengan que efectuar vertidos a la red de alcantarillado deberán realizar la solicitud correspondiente según se indica en el artículo anterior.

Todos los usuarios que se encuentren descargando sus vertidos actualmente a la red municipal deberán obtener igualmente dicho permiso de vertido dentro del límite de la fecha de entrada en vigor del presente reglamento.

l.- La solicitud se hará según el modelo prescrito por el Ayuntamiento a la que acompañará como mínimo la información que se indica:

a) Nombre, dirección y C.N.A.E., de la Entidad jurídica del solicitante así como los datos de identificación del representante que efectúa la solicitud.

b) Volumen de agua que consume la industria.

c) Volumen de agua residual de descarga y régimen de la misma, horario, duración, caudal medio, caudal punta y variaciones diarias, mensuales y estaciones si las hubiera.

d) Constituyentes y características de las aguas residuales que incluyen todos los parámetros que se describen en esta normativa, sin perjuicio de que se indiquen determinaciones no descritas en ellas específicamente.

e) Planos de situación, planta, conducciones, instalaciones mecánicas y detalle de la red de alcantarillado con dimensiones, situación y cotas.

f) Descripción de productos objeto de la fabricación así como los productos intermedios o subproductos si los hubiere, indicando cantidad, especificaciones y ritmo de producción.

h) Descripción de las medidas adoptadas en el control de los procesos especialmente contaminantes en relación a situaciones de posible emergencias así como depuración previa antes de su vertido.

y) El Ayuntamiento requerirá cualquier otra información complementaria que estime necesaria para poder evaluar la solicitud de la autorización.

2.-El Ayuntamiento podrá emitir la autorización de descarga con sujeción a los términos,, límites y condiciones que se indique.

3.-La autorización podrá incluir los siguientes extremos:

a) Valores máximos y medios permitidos, en concentración y en características de las aguas residuales vertidas.

b) Limitación sobre el caudal y el horario de las descargas.

c) Exigencias de instalaciones de pretratamiento, inspección, muestreo y medición, en caso necesario.

d) Exigencia respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la planta en relación con el vertido.

e) Programas de cumplimiento.

f) Condiciones complementarias que aseguren el cumplimiento de esta Ordenanza.

4.- El periodo de tiempo de la autorización estará sujeto a modificaciones, si hay variaciones por parte del propio vertido o bien por necesidades del Ayuntamiento.  El usuario será informado con antelación de las posibles modificaciones y dispondrá de tiempo suficiente de adaptación a su cumplimiento.

5.- Las autorizaciones se emitirán con carácter intransferible en cuanto a la industria y proceso se refiere y para un periodo especifico de tiempo.

6.- La infracción de las condiciones y términos de esta autorización y/o ordenanza puede ser motivo de anulación según la gravedad de la falta regulada en el Art. 39 de las presentes Ordenanzas.

7.- La omisión del usuario en informar de las características de la descarga, cambio en el proceso que afecte a la misma, impedimentos al Ayuntamiento para realizar su misión de inspección y control, será igualmente circunstancia suficiente para la anulación de la autorización del vertido.

ART. 11. Los vertidos a la red de alcantarillado que no cumplan cualquiera de las limitaciones o prohibiciones que se especifican en la presente Ordenanza, darán lugar a que la Administración (Ayuntamiento) adopte alguna o algunas de las medidas urgentes:

a) Prohibición total del vertido cuando, existiendo el incumplimiento, éste no pueda ser corregido ni en las instalaciones municipales, ni en las del usuario.

b) Exigir al usuario la adopción de las medidas necesarias en orden a la modificación del vertido, mediante un pretratamiento del mismo, o modificación del proceso que lo origina.

c) Exigir al responsable de efectuar, provocar o permitir la descarga, el pago de todos los gastos y costos adicionales a que el Ayuntamiento haya tenido que hacer frente como consecuencia de los vertidos, por desperfectos, averías, limpieza, etc.

d) Aplicación de sanciones, según se especifica en el capítulo IX, artículo 39 y siguientes.

ART. 12. 	Todo usuario poseedor de un permiso para vertido de aguas no domésticas deberá disponer de un libro de vertidos, sellado por el Ayuntamiento, que servirá de registro de la evolución de aquellos, en el que se consignarán los datos relativos a caudales y características de sus servicios.  Se podrá exigir en la autorización del vertido la obligación de análisis periódicos a cargo de las empresas en función del riesgo o volumen de vertido. En caso de discrepancia significativa entre los resultados analíticos del Ayuntamiento y la empresa responsable del vertido, el interesado, a su costa podrá nombrar un licenciado para que en unión con el técnico que designe el Ayuntamiento analicen conjuntamente los vertidos. Si no hubiera acuerdo se analizarán en un laboratorio homologado oficialmente. Los gastos del dictamen de ese laboratorio serían a cargo del que incurriera en el error.

CAPITULO V. INSTALACIONES DE PRETRATAMIENTO.

ART. 13.

1.- En los casos que sea exigible una determinada instalación de pretratamiento de los vertidos, el usuario deberá presentar el proyecto de la misma al Ayuntamiento e información complementaria al respecto para su revisión y aprobación previa, sin que pueda alterarse posteriormente los términos y especificaciones del proyecto presentado.

2.- Podrá exigirse por parte del Ayuntamiento, la instalación de medidores de caudal vertidos, en los casos en que no exista fiabilidad respecto a los datos o estimaciones dados por el usuario.

3.- El usuario será el responsable de la construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones a que hubiere lugar, con objeto de satisfacer las exigencias del Reglamento, la inspección y comprobación del funcionamiento de las instalaciones es facultad y competencia del Ayuntamiento.

CAPITULO  VI.  DESCARGAS ACCIDENTALES 0 SITUACIÓN DE EMERGENCIA

ART. 14. Se entenderá que existe una situación de emergencia o peligro cuando, debido a un accidente en las instalaciones del usuario, se produzca o exista riego inminente de producirse un vertido inusual a la red del alcantarillado que pueda ser potencialmente peligroso para la seguridad física de las personas, instalaciones, estación depuradora, o bien la propia red.

ART. 15. Cada usurario deberá tomar las medidas adecuadas para evitar las descargas accidentales de vertidos que infringe este Reglamento, realizando las instalaciones necesarias par ello, con el criterio establecido en el Capítulo V sobre instalaciones de pretratamiento. Si se produjese alguna situación de emergencia el usuario deberá comunicar a la Administración tal circunstancia con objeto de que ésta tome las medidas oportunas de protección de sus instalaciones. A continuación remitirá un informe completo detallando el volumen, duración, características del vertido producido y las medidas adoptadas en previsión de que se produzcan de nuevo. La Administración tendrá la facultad de investigar las responsabilidades a que pudiera haber lugar en cada caso.

ART. 16. En las situaciones de emergencia deberán adaptarse las medidas que toda industria debe tener prevista en función del cumplimiento del Art. 10.1. de la presente Normativa.

ART. 17. Toda instalación que produzca vertidos de aguas residuales no domésticas dispondrá de una arqueta de registro, situada aguas abajo del último vertido, que se accesible para el f in a que se destina.  Su ubicación deberá ser, además de un punto en el que el flujo del afluente no pueda alterarse.  Dicho punto de muestreo deberá mantenerse seguro y accesible en todo momento.

Aquellos usuarios, que no se les suministre agua desde la red municipal, es decir que posean captaciones propias, tales como pozos, ríos, manantiales o sondeos, y viertan en la red de alcantarillado. Con objeto de evaluar el volumen de facturación de la tasa de depuración y alcantarillado, se instalará un contador en la captación. En caso no ser posible técnicamente, se medirá por aforo en función del volumen extraído y el tiempo.

ART. 18. Las agrupaciones industriales o industrias aisladas y otros usuarios, que lleven a cabo actuaciones de mejora de los afluentes, conjunta o individualmente deberán disponer a la salida de sus instalaciones de tratamiento, de la correspondiente arqueta de registro según se define en el Art. anterior, sin que esta excluya la que allí se establece.

ART. 19. Todo usuario industrial cumplimentará periódicamente informes sobre los vertidos. Será exigible por parte del Ayuntamiento, la representación de estos informes, que incluirán:

- Naturaleza del proceso causante del vertido

- Caudal.

- Datos de producción.

- Horas de vertido.

- Concentración de contaminantes y otros datos relativos a la generación 	de los efluentes.

Serán exigibles, asimismo, estos informes a todos los usuarios que se propongan descargar a la red pública de saneamiento.

ART. 20: Las determinaciones realizadas deberán remitirse al Ayuntamiento, a su requerimiento, o a la frecuencia y forma que se especifique en la propia autorización del vertido, en su caso, estos análisis estarán a disposición de los técnicos municipales responsables de la inspección y control de los vertidos para su examen, cuando ésta se produzca.

ART. 21: Por su parte el Ayuntamiento podrá realizar sus propias determinaciones aisladas o en paralelo con el usuario cuando lo considere procedente y en la forma en que se define en el correspondiente capítulo sobre inspección y control.

ART. 22: Respecto a la frecuencia del muestreo, el Ayuntamiento determinará los intervalos de la misma en cada sector y en el momento de la aprobación del vertido, de acuerdo con las características propias del solicitante, ubicación y cualquier otra circunstancia que considere conveniente.

ART. 23: Las determinaciones analíticas deberán realizarse sobre muestras instantáneas, a las horas que éstas sean representativas del mismo. El Ayuntamiento podrá exigir en cada caso la muestra más adecuada. La toma de muestra compuesta, proporcional al caudal muestreado, se establecerá inexcusablemente cuando se hayan establecido valores máximos permisibles durante un período determinado.

ART. 24. Los análisis, pruebas y ensayos para la determinación de las características de . los vertidos, se efectuarán de acuerdo con los métodos patrón adoptados por el laboratorio de la Administración o autorizado por ésta donde deberán realizarse los análisis.

Estos serán los oficiales en cada momento, y en su defecto se tomarán los que figuran en la publicación STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AN WASTE WATER, última edición.  Los análisis de aquellos contaminantes no incluidos en estas publicaciones se llevarán a cabo por los métodos que la Administración considere más conveniente.

CAPITULO VIII.  INSPECCIÓN Y CONTROL.

ART. 25:	Por los servicios correspondientes del Ayuntamiento se ejercerá la inspección y vigilancia periódicamente sobre las instalaciones de vertidos de agua a la red de alcantarillado, arquetas de registro correspondientes e instalaciones del usuario, con objeto de comprobar cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento.

ART. 26:	Las instalaciones y controles podrán ser realizadas por iniciativa del Ayuntamiento cuando éste lo considere oportuno o a petición propios interesados de los

ART. 27:	El usuario facilitará a los inspectores el acceso a las distintas instalaciones a fin de que puedan proceder a la realización de su cometido. De la misma forma pondrá la disposición  de los inspectores datos, informaciones, análisis, etc, que éstos le soliciten con dicha inspección.

ART. 28:	Los inspectores deberán acreditar su identidad mediante documentación expedida por el Ayuntamiento.

ART. 29:	No será necesario la comunicación previa de las visitas de los inspectores del Ayuntamiento, debiendo el usuario facilitarle el acceso a las instalaciones, en el momento en que estas se produzcan.

ART. 30:	La negativa por parte del usuario en el cumplimiento de los artículos anteriores será considerada como infracción al presente Reglamento.

ART. 31.  Se levantará un Acta de la inspección realizada por el servicio municipal de aguas, con los datos de identificación del usuario, operaciones y controles realizados, resultado de mediciones y toma de muestras y cualquier otro hecho que se considere oportuno hacer por ambas partes.  Este Acta se firmará por el inspector y el usuario se quedará con una copia de la misma.

ART. 32. 	La inspección y control por parte del Ayuntamiento se refiere también a las plantas de pretratamiento o de depuración del usuario, si la hubiere, según se indica en el artículo 13, párrafo 13.3 del presente Reglamento.

ART. 33:	La inspección y control a que se refiere el presente capítulo consistirá total o parcialmente en:

l) Revisión de instalaciones.

2) Comprobación de los elementos de medición.

3) Toma de muestras para su posterior análisis.

4) Realización de análisis y mediciones “in situ”.

5) Levantamiento del Acta de la inspección.

ART. 34:	El Ayuntamiento podrá exigir periódicamente un informe de Descarga que deberá incluir los caudales efluentes, concentración de contaminantes y en definición completa de las características del vertido.

ART. 35:	El usuario que descargue aguas residuales a la. red, instalará los equipos de medición, toma de muestra y control necesarios,, para facilitar la medida y vigilancia de sus vertidos.  Igualmente deberá conservar y mantener los mismos en condiciones adecuadas de funcionamiento y su instalación deberá realizarse en lugares idóneos para su acceso e inspección, pudiendo, si el Ayuntamiento lo autoriza, disponerse en espacios exteriores a la parcela.

La propia inspección podrá penetrar en aquellas propiedades privadas sobre las que el Ayuntamiento mantenga alguna servidumbre de paso de aguas, a fin de llevar a cabo las labores de inspección, medición, toma de muestras, reparación mantenimiento de cualquier parte de la red de Alcantarillado.  Los propietarios de dichas fincas mantendrán siempre expedita la entrada de dichas servidumbres.

ART. 36.  El Ayuntamiento podrá exigir, en caso de que distintos usuarios viertan a una misma alcantarilla la instalación de equipos de control separados, si las condiciones de cada vertido lo aconsejan Las instalaciones de vigilancia y control se construirán de acuerdo con los requisitos del Ayuntamiento.

ART. 37.  Ante una situación de emergencia o con riegos inminente de producirse un vertido inusual a la red de alcantarillado que pueda ser potencialmente peligroso para la seguridad de las personas y/o instalaciones, el usuario deberá comunicar urgentemente la situación producida y emplear todas aquellas medidas de que se disponga a fin de conseguir minimizar el problema.  Posteriormente el usuario remitirá al Ayuntamiento el correspondiente informe.

CAPITULO IX.  RESOLUCIONES, INFRACCIONES Y RECURSOS.

ART. 38:	En base a los resultados de la inspección, análisis, controles o cualquier otra prueba que en su caso se hubiera realizado, el Ayuntamiento resolverá lo que proceda.  Las resoluciones que serán comunicadas al interesado, contendrán los resultados obtenidos y las medidas a adoptar si las hubiera.

ART. 39:	Se consideran infracciones y serán objeto de sanción administrativa:

a) No facilitar a los inspectores municipales el acceso a las instalaciones, a la información solicitada por los mismos.

b) Omitir la información al Ayuntamiento sobre las características de la descarga de vertidos o cambios en el proceso que afecte a la misma.

c) La falta de comunicación de las situaciones de emergencia señaladas en el Art. 14.

d) No contar con las instalaciones y equipos necesarios para la práctica de los análisis requeridos o mantenerlas en condiciones inadecuadas.

e) No contar con el permiso municipal de vertido.

f) La construcción y modificación de alcantarillas, albañales, o conexiones a la res, incluso de las instalaciones anejas a la misma, sin obtener previa licencia municipal o sin ajustarse a las condiciones señaladas en la licencia en que hubiese sido concedida.

g) Los daños causados a la red de alcantarillado, sus albañales e instalaciones anejas, ya sean causados maliciosamente, por negligencia o por incorrecto proceso de depuración.

h)Cualquier alteración premeditada en los aparatos de medida, control o registro.

i) Por último, la descarga a la red de alcantarillado de los vertidos que incumplan en su cantidad o calidad las limitaciones prohibidas que fija el presente Reglamento.

ART. 40:	Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves:

1.- Se consideran infracciones leves:

a) Las contempladas en los apartados a) y c) del Art. 39.

b) La contemplada en el apartado b) del Art. 39 cuando se sobrepasen los límites del volumen de vertidos permitidos en un porcentaje no superior al 20 %.

2.- Se consideran infracciones graves:

a) La reiteración en faltas leves.

b) Las infracciones descritas en los apartados d) ,e) y f) del Art. 39.

3.- Se consideran infracciones muy graves:

a) La reincidencia en faltas graves

b) Las infracciones contempladas en los apartados g), h) e i) del Art. 39.

c) La infracción contemplada en el apartado b) del Art. 39 cuando se 			sobrepasen los límites del volumen de vertidos permitidos en un 				porcentaje superior al 100 %.

ART. 41.	Responderá de la infracción a que se refiere el Artículo anterior, el causante del vertido en origen y según la gravedad de la misma se podrán adoptar las siguientes disposiciones

l) Imposición de sanciones de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo, debiendo además adaptarse por el usuario las medidas correctoras necesarias para el cumplimiento de las limitaciones establecidas.

2) Comprobación complementaria de las cantidades y características de los vertidos por parte de los Servicios Técnicos de Ayuntamiento exigiéndose al usuario el pago de los costes que ello provoque.

3) Suspensión temporal o definitiva de la autorización de vertidos a la red de alcantarillado y clausura de las obras de conexión de la misma.

4) Además de cualquier medida sancionadora de las que se indican, que le haya sido impuesta, el usuario deberá satisfacer el importe de los daños ocasionados a la red de alcantarillado, instalaciones de depuradoras u obras anejas a las mismas.

En caso de daños a terceros como consecuencia de incumplimiento de las normas de este Reglamento como en el caso de los vertidos prohibidos o de los autorizados que no cumplieran las condiciones de limitación, la responsabilidad será por cuenta de las entidades propietarias y sin perjuicio de aplicación por el Ayuntamiento, de las sanciones y medidas a adoptar fijadas en el mismo.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionadas como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las disposiciones legales señaladas al efecto.

Las reclamaciones de los terceros perjudicados se harán ejercitando las acciones derivadas de los arts. 1902 y 1903 del Código Civil y cuyo plazo de prescripción es de un año conforme previene el art. 1986 nº 2 del mismo Código: El ejercicio de esta acción deberá efectuarse con el requisito de reclamación previa ante la Administración.

ART. 42.  SANCIONES: Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, la correspondiente responsabilidad civil o penal, las infracciones a los preceptos a esta ordenanza serán sancionados de la forma siguiente:

a) Las leves con multas de hasta 15.000 ptas.

b) Las graves con multas de 15.001 a 20.000 ptas.

c) Las muy graves con multas de 20.00 a 25.000 ptas., con propuesta 	de clausura de la actividad, en su caso.

ART. 43.	Para graduar la cuantía de la sanción se tendrá en cuenta la naturaleza de la infracción, la gravedad del daño producido, la intencionalidad, la reincidencia y demás circunstancias concurrentes.

ART. 44. 	Se entiende que existe reincidencia cuando se hubiera cometido una infracción de las materias reguladores en esta Normativa durante los doce meses anteriores.

ART. 45.	Ante la gravedad de una infracción o en el caso de excesiva reiteración el Ayuntamiento podrá cursar la correspondiente denuncia a los organismos

ART. 46:	Los facultativos del Servicio Técnico encargados de la inspección y control, podrán suspender provisionalmente la ejecución de obras e instalaciones relacionadas con el vertido, así como impedir también obras o instalaciones anejas a cuyo fin deberán cursarle al interesado, orden individualizada y por escrito que para mantener su eficacia deberá ser ratificada por el Alcalde o la persona en quien haya delegado, en el plazo máximo de 15 días.

ART. 47:	RECURSOS. Contra estas resoluciones municipales, podrá interponerse recurso de reposición potestativo, que se formulará por escrito, en forma clara, con expresión de las razones que estime el reclamante, a fin de que por el Organismo que la dictó se pueda examinar la resolución impugnada y confirmarla, revocarla o reformarla.

El plazo para interponer el recurso de reposición será de un mes contado a partir del día siguiente al recibo de la notificación correspondiente, debiendo presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, dirigido al Excmo. Sr. Presidente, y con los reintegros correspondientes.

En el caso de desestimación del recurso de reposición podrá interponerse en el plazo de dos meses, recurso contenciosos administrativo, ante la Sala del ramo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con Sede en Granada, o directamente ya que el recurso de reposición tiene carácter potestativo

CAPÍTULO X. EJECUTORIEDAD DE LAS SANCIONES.

ART. 48:	Las resoluciones administrativas que se adopten en materia de vertidos serán inmediatamente ejecutivas sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, sobre suspensión de la ejecución de los actos administrativos, que igualmente procederá en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario, o requiera aprobación o autorización superior.

CAPÍTULO XI. DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES

ART 49:	Para la adquisición de recursos contra resoluciones pecuniarias, será además requisito indispensable acreditar un depósito del importe de la sanción impuesta en la resolución impugnada, o la consignación de la cantidad reclamada en su caso, y el afianzamiento de las restantes obligaciones que en ella se expresen.

Como consecuencia de la resolución de recurso, se procederá en su caso a la liberación incautación de los depósitos constituidos

CAPITULO XII.  APREMIOS Y EMBARGOS.

ART. 50. 	Para la exacción de las multas por infracción del Reglamento, o de reclamaciones de indemnizaciones por daños y perjuicios en bienes municipales, se seguirá en defecto del pago voluntario, del procedimiento por vía de apremio, con el recargo del 20 % y embargo en su caso.

En el supuesto de que resultara necesaria la ejecución subsidiaria por parte de la Administración, a consecuencia de tener que hacer efectivas sus resoluciones, como reparación de daños causados, el obligado deberá hacer efectivo su importe, y transcurridos los plazos que en cada caso se fijen para la consignación o abonos referidos, serán exigibles por la vía de apremio.

CAPITULO XIII. RECARGOS DE LA TASA O TARIFA POR DESCARGAS ACCIDENTALES, EXCESOS DE CAUDAL Y CONTAMINACIÓN.

ART. 51:	Arquetas de toma de muestras, decantadora de áridos, separadora de grasas y sifónica:

Si requerida la industria, local o entidad por el Ayuntamiento y transcurridos los plazos establecidos, continuara sin instalarse aquella o aquellas de las arquetas necesarias, se procederá a aplicar un recargo único consistente en el setenta y cinco por ciento (75%) de la tasa de depuración, aplicada sobre los volúmenes de agua contabilizados desde la comunicación del ayuntamiento hasta la ejecución definitiva de las obras.

ART.52:	Descargas accidentales:

Independientemente de la facultad que el Ayuntamiento se reserva de investigar la responsabilidad en que pudiera incurrirse en cada caso, las descargas accidentales que no se consideren vertidos no permitidos, se impondrá un recargo por contaminación consistente en incrementar en el cien por cien la tasa de depuración, aplicado a los siguientes volúmenes de aguas facturado:

 La primera vez, al volumen de agua equivalente al facturado en una semana.

 La segunda vez, al volumen de agua equivalente a ese mes.

 La tercera vez y sucesivas veces que se produzcan descargas accidentales, al equivalente al periodo de facturación de tres meses.

Si la descarga accidental contaminante produjese la paralización de la E.D.A.R. del Ayuntamiento a la que vierta la industria en cuestión, al séxtuplo del volumen de agua equivalente al facturado en ese mes.

ART. 53.	Excesos de caudales punta:

Independientemente de la facultad que el Ayuntamiento se reserva, de investigar las responsabilidades en que pudiera incurrirse en cada caso, la superación de las limitaciones establecidas para caudales punta, se aplicará con un recargo por contaminación consistente en incrementar en el cien por cien la tasa de depuración, aplicado a los siguientes volúmenes de agua facturada:

 La primera vez, al volumen de agua equivalente al facturado en una semana.

 La segunda vez, al volumen de agua equivalente al facturado en ese mes.

 La tercera y sucesivas veces que se produzcan descargas accidentales, a la facturación equivalente a tres meses.

ART.54:	Vertidos que superan los límites de la tabla del Art. 6:

La superación de los valores límites para vertidos, establecidos en el art. 6, se recargarán de la siguiente forma:

Si se superase en más del 25% el límite establecido para uno cualquiera de los parámetros recogidos en dicho artículo, o en más del 15 % los indicados límites en varios parámetros, se aplicará un recargo por contaminación consistente en el 50 % del importe de la tasa de depuración. de estos porcentajes, se exceptúan los parámetros de temperatura y pH que darán lugar a la aplicación del recargo del 50 %,cuando la temperatura del efluente supere los 43ºC o el pH no esté comprendido entre 5 y 10,3.

Si se superase en más del 50% el límite establecido para uno cualquiera de los parámetros recogidos en dicho artículo, o en más del 30 % los indicados límites en varios parámetros, se aplicará un recargo por contaminación consistente en el 100% del importe de la tasa de depuración. de estos porcentajes, se exceptúan los parámetros de temperatura y pH que darán lugar a la aplicación del recargo del 100 %, cuando la temperatura del efluente supere los 47ºC o el pH no esté comprendido entre 5 y 10,5.

ART. 55.:	Negativas a la inspección:

La negativa a facilitar inspecciones o a suministrar datos y/o muestras será considerada en primera instancia como vertido no permitido, aplicándoseles las sanciones y medidas recogidas en este artículo para dichos vertidos.

ART. 56.:	Persistencia en las infracciones:

La reincidencia en la comisión de actos se indemnizarán con un recargo equivalente a :

- El100% de la tasa de depuración aplicada a la facturación trimestral cuando se le viniera facturando un recargo menor del 100% de dicha tasa.

- El 200% de la tasa de depuración aplicada a la facturación trimestral cuando se le viniera facturando un recargo mayor o igual al 100% de dicha tasa.

Esta sanción se aplicará de forma ininterrumpida sobre los volúmenes de agua trimestrales contabilizados hasta la ejecución, corrección, adecuación o adopción de la medida exigida y/o vertido anómalo que habrá de ser comprobado por ese Ayuntamiento, e igualmente la facilitación de la inspección.

ART. 57:	En cualquier caso, los titulares de vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado municipal, satisfarán la tasa de depuración, de conformidad con lo establecido por el Ayuntamiento de Baños de la Encina.

CAPITULO XIV.  SANCIONES ECONÓMICAS Y DE OTRO TIPO.

Los recargos anteriores no excluyen la aplicación de multas o sanciones hasta el máximo autorizado por la legislación vigente, pudiéndose en caso de extrema gravedad, o por la índole de las infracciones, cursar las correspondientes denuncias a los organismos competentes a los efectos de las sanciones que correspondan, e incluso declarar el vertido como ilegal, iniciándose inmediatamente el expediente para la rescisión del permiso de vertido, declarando la caducidad del mismo y eliminando su conexión a la red de alcantarillado y la interrupción simultánea del suministro de agua potable sin perjuicio de la revocación de la licencia municipal de apertura.

ART. 58.:	Normas de procedimiento:

Todas las comunicaciones entre las industrias y el Ayuntamiento o empresa gestora, se efectuarán por escrito y al menos con acuse de recibo por parte de las industrias y con el sello registro de entrada.

La fecha consignada en el acuse de recibo, por parte de la industria se considerará la fecha válida, de inicio para cualquier plazo fijado en las Ordenanzas, o para la aplicación de las sanciones, recargos y medidas reglamentarias que esta establezca.

La fecha consignada en el registro de entrada del Ayuntamiento o empresa gestora, considerará la fecha válida para el levantamiento de las sanciones, recargos y medidas reglamentarias y ello con independencia de la fecha en que el ayuntamiento realice las oportunas comprobaciones.

Los recargos establecidos sobre el importe de la tasa de depuración y la reducción sobre el mismo, se establecerán en función del volumen de agua facturada a la industria durante el periodo trimestral que corresponda, o en su defecto por el consumo histórico, por el volumen de agua consumida declarado en la solicitud de vertido y en aquellas industrias y actividades que abastecen de pozos o surgencias por el volumen determinado por medida de aforo en la arqueta de registro o toma de muestra.

Dichas imposiciones dejarán de aplicarse, previa solicitud por escrito de la empresa afectada y tras comprobar por parte de los técnicos del Ayuntamiento que la anomalía que dio lugar al recargo ha sido subsanada y que el vertido se ajusta a las condiciones estipuladas en esta Ordenanza o a las particulares del permiso del vertido si las hubiera.

En el supuesto de solicitud de inspección para la suspensión o reducción de un recargo, si dicha inspección determinase que no ha lugar a lo solicitado, por no ajustarse a lo establecido en estas Ordenanzas, la empresa gestora podrá facturar a dicha industria las tasas devengadas por la inspección y los análisis realizados.

De cualquier modo la Alcaldía, a propuesta de la empresa gestora o servicio técnico, sancionará de acuerdo con lo que establece en el capítulo anterior, a los que con su conducta contravinieran lo que disponen las presentes Ordenanzas.

El procedimiento para la imposición de sanciones consistirá en el levantamiento de un Acta por los servicios técnicos del Ayuntamiento o empresa gestora, el otorgamiento del trámite de audiencia al interesado, la propuesta de resolución y el Decreto de la Alcaldía imponiendo la sanción.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

A partir de la aprobación definitiva del presente Reglamento todos los titulares de las industrias afectadas por el mismo, deberán remitir en el plazo de seis meses al Ayuntamiento, la declaración de sus vertidos.

Si se tratara de vertidos prohibidos deberán efectuar su supresión, y si se trata de industrias que os efectúen con limitaciones, deberán obtener la correspondiente autorización municipal en el plazo de un año.

Transcurridos dichos plazos sin haberse llevado a cabo lo requerido, podrá la Administración decretar las resoluciones correspondientes para el cumplimiento de las Normas de este Reglamento, aplicando de su integridad el régimen disciplinario establecido en el mismo.

DISPOSICIÓN FINAL.

En lo no previsto en este Reglamento se estará a lo establecido en las Leyes y disposiciones reglamentarias de carácter general dictadas sobre la materia.

La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del día siguiente de publicarse su aprobación definitiva y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación.

D. MIGUEL CAMPILLO GOMEZ, ALCALDE –PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA (JAEN)

HACE SABER:  Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 1999, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de vertidos de aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se abre un periodo de información pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días, para que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias. En caso de no presentarse ninguna, el acuerdo quedará elevado a definitivo conforme lo dispuesto en el artículo referenciado.

Baños de la Encina, 6 de octubre de 1999

EL ALCALDE,

Fdo: Miguel Campillo Gómez

Adjunto remito edicto por el que se expone al público el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de vertidos de aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado, a fin de que ordene su inserción en el boletín Oficial de la Provincia.

Baños de la Encina, 6 de octubre de 1999

EL ALCALDE,

Fdo: Miguel Campillo Gómez

Adjunto remito certificación del acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de vertidos de aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado, para su conocimiento.

Baños de la Encina, 6 de octubre de 1999

EL ALCALDE,

Fdo: Miguel Campillo Gómez

Dª MARIA JOSE NOGALES MONCADA, SECRETARIA-INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA (JAEN)

CERTIFICO: Que el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de vertidos de aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado, aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 360 de septiembre de 1999, ha permanecido expuesto al público por espacio de treinta días hábiles, mediante inserción en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 244, de fecha 23 de octubre de 1999, sin que durante dicho plazo, que se inició el día 25 de octubre y finalizó el día 29 de noviembree, se haya presentado reclamación alguna.

Y para que conste y surta efectos, expido el presente que firmo con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en Baños de la Encina a 10 de diciembre de 1999.

Vº Bº

EL ALCALDE,

D. MIGUEL CAMPILLO GOMEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA (JAEN)

HACE SABER: No habiéndose presentado reclamación alguna durante el periodo de información pública del acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de vertidos de aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado, adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 1999, ha quedado elevado a definitivo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a continuación se transcribe como anexo, el texto integro de la citada Ordenanzas, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de dicha Ley.

Contra dicha aprobación definitiva podrá interponerse en el plazo de un mes recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano que adoptó el acuerdo, o ser impugnado directamente mediante recurso contencioso administrativo durante el plazo de dos meses, a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Jaén, y ante la sala del Ramo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Baños de la Encina, 10 de diciembre de 1999

EL ALCALDE,

Fdo. Miguel Campillo Gómez

Adjunto remito Edicto por el que se expone al público el acuerdo definitivo de aprobación de la Ordenanza Reguladora de vertidos de aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública del acuerdo provisional, a fin de que ordene su inserción en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Baños de la Encina, 10 de diciembre de 1999

EL ALCALDE,

Fdo. Miguel Campillo Gómez

De conformidad con lo previsto en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, adjunto remito copia del expediente de aprobación de la Ordenanza Reguladora de Vertidos de aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado.

Baños de la Encina, 10 de diciembre de 1999

EL ALCALDE,

Fdo. Miguel Campillo Gómez

Sr. Subdelegado del Gobierno

Jaén

Sr. Diputado Delgado de Servicios Supramunicipales

Diputación Provincial

Jaén

Sr. Subdelegado del Gobierno

Jaén

Iltma. Sra. Delegada del Gobierno

Jaén